Акционерное общество «Чукотэнерго»

ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2030 ГОДЫ

Актуализация на 2019 год.

Анадырь

2017-2018

Содержание

Раздел 1. Пункт 1.2. Актуализация объемов потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в  каждом расчетном периоде с уточнением в отношении:

А) распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

Б) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

А.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРИОД, НА КОТОРЫЙ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НАГРУЗКИ

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2010г. «190-ФЗ «О теплоснабжении» распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками, поставляющими тепловую энергию в  данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для установления тарифов на услуги теплоснабжения на 2019-2024 гг., тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии распределяется между источниками теплоснабжения следующим образом:

| Таблица 1-3. Прогнозные годовые объемы прироста теплопотребления, тыс. Гкал в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники генерации тепловой энергии | 2016 факт | 2017 ожид. | 2018 прогноз | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план | 2030 план |
| Отпуск в сеть | 236,5234 | 219,968 | 223,483 | 227,292 | 230,221 | 233,15 | 236,079 | 239,009 | 241,938 | 244,867 | 247,797 | 250,726 | 253,655 | 256,584 | 259,514 |
| Потребители тепловой энергии | 236,5234 | 219,968 | 223,483 | 227,292 | 230,221 | 233,15 | 236,079 | 239,009 | 241,938 | 244,867 | 247,797 | 250,726 | 253,655 | 256,584 | 259,514 |
| Население | 95,09 | 93,563 | 80,882 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 |
| Бюджетофинансируемые организации | 51,2447 | 50,948 | 49,529 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 |
| Прочие потребители | 90,189 | 75,457 | 93,072 | 102,491 | 105,42 | 108,349 | 111,278 | 114,208 | 117,137 | 120,066 | 122,996 | 125,925 | 128,854 | 131,783 | 134,713 |
| Потери | 1,533 | 21,017 | 20,431 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 |

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

*Для действующих промышленных предприятий сохраняется уровень нагрузок (информация приведена в таблице 1-3.1), (информация по перспективным нагрузкам указана в таблице 1-3.2).

Таблица 1-3.1  Прогнозный баланс производства тепловой энергии на электростанциях Анадырского энергоузла и теплопотребления по группам действующих потребителей, Тыс. Гкал в год.

| Источники генерации тепловой энергии | 2016 факт | 2017 ожид. | 2018 прогноз | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план | 2030 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 109,902 | 93,632 | 102,262 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 | 101,932 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 83,037 | 93,505 | 100,883 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 | 88,106 |
| АО «Чукотэнерго» | 192,939 | 187,137 | 203,145 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 | 190,038 |
| Потери | 1,533 | 21,017 | 20,431 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 |
| Потребители тепловой энергии | 191,406 | 166,12 | 182,714 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 | 170,486 |
| Население | 95,090 | 93,563 | 80,882 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 | 77,403 |
| Бюджетофинансируемые организации | 51,245 | 50,948 | 49,529 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 | 47,398 |
| Прочие потребители | 45,072 | 21,609 | 52,303 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 | 45,685 |
| Потери | 1,533 | 21,017 | 20,431 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 | 19,552 |

|  |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения муниципального образования ГО Анадырь | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Таблица 1-3.2 Прогнозный баланс производства тепловой энергии по перспективным нагрузкам (данная информация взята из таблицы 2.1 схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь на период с 2017 до 2030 год). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники генерации тепловой энергии | 2016 факт |  | 2017 ожид. |  | 2018 прогноз |  | 2019 план |  | 2020 план |  | 2021 план |  | 2022 план |  | 2023 план |  | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план | 2030 план |  |
| Котельная*( Перспективные нагрузки) | 45,117 |  | 53,848 |  | 40,769 |  | 56,806 |  | 59,735 |  | 62,664 |  | 65,593 |  | 68,523 |  | 71,452 |  | 74,381 | 77,311 | 80,24 | 83,169 | 86,098 | 89,028 |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители тепловой энергии | 45,117 |  | 53,848 |  | 40,769 |  | 56,806 |  | 59,735 |  | 62,664 |  | 65,593 |  | 68,523 |  | 71,452 |  | 74,381 | 77,311 | 80,24 | 83,169 | 86,098 | 89,028 |  |

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|  |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения муниципального образования ГО Анадырь | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Б. БАЛАНС ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСХОДОВ АВАРИЙНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

«Прогнозные годовые объемы прироста теплопотребления» распределяются для действующих промышленных предприятий с сохранением уровня нагрузок и выделением перспективных Котельных*.

Это позволит оценивать балансы производства с привязкой к субъекту и объекту по производству тепловой энергии.

По действующим промышленным предприятиям прогнозные годовые объемы теплопотребления по городскому округу Анадырь принимаются исходя из величины площади застройки, в разрезе по источникам генерации, с распределением нагрузки между Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ с учетом характеристик оборудования и условий экономичности работы, по фактическому среднему теплопотреблению  за последние два года.

По перспективным нагрузкам, связанным с  вводом жилого фонда на период с 2015-2023 год, принимать прирост с соответствующим увеличением теплопотребления с определением источника теплоснабжения - Котельная*.

За последние 3 года происходит  снижение полезного отпуска тепловой энергии по городскому округу Анадырь.

Среднегодовое потребление тепловой энергии за период 2016-2017 гг. составляет 190,038 тыс. Гкал в год.

Таблица 1                                                                                          тыс. Гкал в год

| 2014г факт | 2015г факт | 2016 г факт | 2017 г ожид. факт | 2018 г Прогноз в соответствии с балансом, утвержденным ФАС | 2019 г. среднее за период 2016-2017гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199,760 | 216,738 | 192,939 | 187,137 | 203,145 | 190,038 |

В соответствии со статьей 3. Общие принципы организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" необходимо:

- Обеспечить приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- Соблюдать баланс экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

Формирование  годовой потребности основного и вспомогательного топлива определяется  с учетом распределения нагрузок между электрическими станциями (АТЭЦ, ГМТЭЦ).

На АТЭЦ в качестве основного топлива используется уголь, в качестве вспомогательного дизельное топливо.

На ГМТЭЦ в качестве основного топлива используется газ,   а в качестве вспомогательного дизельное топливо.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Ежегодно нормативный запас топлива с учетом аварийных (вспомогательных/резервных)  утверждается Министерством энергетики РФ с учетом логистических возможностей и ограниченным сроком перевозки угля через Анадырский лиман.

После реализации инвестиционного проекта по переводу на газовое топливо оборудования Анадырской ТЭЦ нормативы запасов твердого топлива  будут скорректированы с учетом распределения нагрузки по источникам генерации.